Operadores morfológicos en escala de grises

Modelado y procesamiento de imágenes

5to Semestre

Universidad La Salle Bajío

Greys Alexa Almanza Vega

Contenido

Introducción	2

Desarrollo	2

Descripción de las operaciones	2

Elementos estructurantes (kernels)	3

Imágenes utilizadas	3

Conclusión:	4

# Introducción

Las operaciones morfológicas son herramientas fundamentales en el procesamiento digital de imágenes, especialmente útiles en tareas de análisis y segmentación. Tradicionalmente aplicadas a imágenes binarias, estas operaciones también pueden adaptarse a imágenes en escala de grises para preservar más información de intensidad.

Este trabajo tiene como objetivo implementar y evaluar las siguientes operaciones morfológicas básicas:

- Erosión

- Dilatación

- Apertura

- Cierre

- Top-Hat

- Black-Hat

Estas se aplican sobre imágenes en escala de grises mediante funciones personalizadas con NumPy, permitiendo así un control más directo del procesamiento.

# Desarrollo

## Descripción de las operaciones

- Erosión: Elimina detalles pequeños y reduce regiones brillantes. En grises, reemplaza el valor del píxel por el mínimo dentro de su vecindad definida por el kernel.

- Dilatación: Realza regiones brillantes y expande sus bordes. En grises, asigna al píxel el máximo de su vecindad.

- Apertura: Es una erosión seguida de dilatación. Sirve para eliminar pequeñas estructuras brillantes (ruido) sin afectar mucho el contorno de objetos grandes.

- Cierre: Es una dilatación seguida de erosión. Suele rellenar pequeños huecos oscuros y suaviza bordes oscuros.

- Top-Hat: Es la diferencia entre la imagen original y su apertura. Resalta objetos más claros que su entorno.

- Black-Hat: Es la diferencia entre el cierre y la imagen original. Resalta objetos más oscuros que su entorno.

## Elementos estructurantes (kernels)

Se probaron dos tipos de kernels:

- Kernel rectangular 5x5: np.ones((5,5)). Más agresivo, genera cambios más notorios.

- Kernel en cruz 3x3:

## Imágenes utilizadas

- cat.jpeg: Imagen de alta resolución con detalles y variaciones suaves en los niveles de gris.

- sample2.jpg: Imagen con formas más marcadas, útil para observar la acción morfológica en estructuras bien definidas.

Gato con kernels 5x5 con puros 1’s:

Sample2 con kernels 3x3 en forma de cruz:

Sample2 con kernels 5x5 con puros 1’s:

# Conclusión:

Las operaciones morfológicas permiten modificar y analizar imágenes de manera estructurada. En escala de grises, conservan la información de intensidad, lo cual es clave para muchas aplicaciones como:

- Detección de bordes suaves

- Mejora de contraste local

- Eliminación de ruido (apertura)

- Relleno de huecos (cierre)

- Realce de detalles (Top-Hat / Black-Hat)

La elección del elemento estructurante es crucial: uno más grande o más denso afecta mayor parte de la imagen y puede borrar o fusionar detalles importantes.

En resumen, estas herramientas son muy útiles para el preprocesamiento de imágenes y deben elegirse cuidadosamente según el contexto de la aplicación.